MMTC RACK TEST

Operation Manual

Rev 1.0.0

목차

1.	제품 개요	5

2.	제품 설치	6

3.	RDimm Launcher	7

4.	MMTCRack	8

4.1.	Main Page	9

1-(1)	Integration Command	9

1-(2)	Log	10

1-(3)	Fixture	11

4.2.	Graph Page	14

2-(1)	Rack Selection	14

2-(2)	CBox Dimm Temp	14

2-(3)	Dimm Temp Graph	15

4.3.	Engineer Page	16

3-(1)	Communication Message	16

3-(2)	Status Check Part	17

3-(3)	TCon Parameter Part	18

4.4.	Config Page	18

4-(1)	Test Condition	19

4-(2)	Control	20

4-(3)	Port Path	21

4-(4)	File Path	21

5.	Temp View	23

5.1.	File Select	23

1-(1)	File Search Condition	24

1-(2)	File List	25

1-(3)	Search Path	25

5.2.	Graph View	26

2-(1)	File Name	26

2-(2)	Guide Line	26

2-(3)	Dimm Select	27

2-(4)	TCon Value Select	28

2-(5)	Temp Graph	29

6.	Operation	31

6.1.	Rdimm Launcher	31

1-(1)	OS를 클릭하여 RDimm Program 실행	31

6.2.	RDimm Rack	31

2-(1)	통합 실행 시	32

2-(2)	개별 실행 시	33

2-(3)	Test 종료	33

2-(4)	Log Save	34

7.	Trouble Shooting	36

제품 개요

MM Temp Control System의 운영 프로그램

Dimm 조건에 맞추어 온도를 일정하게 유지/운영하고, Set/ Run/Monitoring 기능을 수행하고, Test를 진행하는 Window 환경의 PC프로그램이다.

제품 설치

RDimm_Installer.msi 설치 파일을 통해 MMTC Program 설치가 가능하다.

기본 설치 폴더는 C:\Program Files (x86)\GSI\RDimm_MMTC\ 이며, 이외의 폴더에 설치 시 찾아보기 버튼을 눌러 원하는 경로에 설치가 가능하다.

Install Package를 설치하게 되면 바탕화면에  RDimm Launcher 프로그램이 나타나게 된다.

설치 파일 : RDimm Launcher, RDimm_MMTCRACK, Temp View

RDimm Launcher

설치된 Program의 실행을 쉽게 하도록 제공되는 프로그램으로 Button을 Click하여 해당 프로그램을 실행할 수 있다. 또한 OS 프로그램을 Monitoring하여 종료 시 재 시작할 수 있는 기능을 가지고 있다.

OS 프로그램이 종료 될 경우 자동 재 시작버튼. MMTC Rack 프로그램의 경우 Test 진행 중 종료되어도 재 시작하면 기존 Test를 유지하며 동작 하게 된다.

OS (MMTC Operation System) : RDimm_MMTCRACK 을 실행

Log View : RDimm Viewer를 실행

MMTCRack

Main 운영 프로그램으로 DDR5 Server System에 Loading 된 모든 DIMM의 tCASE(Temp)를 기준하여 설정 값을 일정하게 유지하는 프로그램이다.  Rack은 1~6개까지 구성이 가능하며 각각의 Rack을 개별/통합하여 제어가 가능 하다.

UI는 Main, Graph, Engineer, Config의 Page로 구성되어 있으며 각 Page는 화면 좌측 List를 클릭하여 선택할 수 있다.

Main Page

Integration

Command

Fixture

LOG

Integration Command

Total Fixture Command 창

TAMS ALL :  모든 Fixture 을 TAMS Mode로 사용 할지 여부

(TAMS Mode는 Target SV를 hibim.txt 파일에서 읽어옴)

All SV : 모든 Fixture 에 SV를 Setting

(TAMS ALL 해제되어야 입력가능)

All Start : Select된(TC Unit) 모든 Fixture Test 진행

All Stop : Select된(TC Unit) 모든 Fixture Test 종료

All Select : 모든 Fixture 을 선택 (TC Unit Check)

All None : 모든 Fixture 을 선택 해제 (TC Unit Uncheck)

Port Reconnect : 연결된 Port 해제하고 다시 연결

(All Fixture Status IDLE/STOP 만 재 연결 가능)

Clear Popup : Fixture Error Message Popup창 Clear

All Motor Down : Select된(TC Unit) 모든 Fixture Motor Auto Down

All Motor UP : Select된(TC Unit) 모든 Fixture Motor Auto UP

습도 Test ON : 모든 Fixture 습도 센서 값 ON

습도 Test OFF :  모든 Fixture 습도 센서 값 OFF

Log

Event및 Error관련 Message 출력

시간 순으로 Message가 출력되며

Error는 붉은색, Warning 은 노란색, Information은 검정색 Text로 출력

Log의 모든 Message는 System Log File (1 Day 자동생성) 에 저장 된다.

Clear : 화면에 출력된 모든 Message를 Clear

Fixture

Fixture의 현재 상태와 Dimm온도를 출력하고,

Run / Stop, Power On/Off등의 Command로 구성 되어있다.

<Normal Mode><Engineer Mode>

TC Unit : Temp Control Unit으로 Test 진행으로 해당 Rack을 사용할지 여부

<TC Unit Check 해제>

TAMS : TAMS Mode로 HBim.txt파일에서 Target Temp를 읽어와 SV설정을 하게 된다.

AS : AS Mode 설정으로 Rack 문제 발생 시 Check

UP :  Fixture 모터 Auto UP ( Engineer Mode 시 )

DOWN : Fixture 모터 Auto DOWN ( Engineer Mode 시 )

SV : Set Temp Value(Target Temp) 입력

Test진행 중에도 SV변경은 가능

단, TAMS 체크 시에는 변경 안됌

PV(MAX) : Get Dimm Temp Value 중 높은 값 Display

Run : Rack Start Temp Control

Stop : Rack Stop Temp Control

Motor Status : Close/Open 상태 표시

유량 Status : 저유량 / 정상 / 고유량 상태 표시

유량 Value : 유량 Value 표시

STATUS : 현재 장비의 상태를 출력한다.

IDLE                 = 초기 UI 부팅 후 상태

STOP 		= Test Stop 상태

PRERUN 	= Run Command 후 Test 시작 Process상태

RUN 		= Test 진행 중인 상태

DEFROST	= 제상 진행 중인 상태

DONE 		= Test 완료된 상태 (STOP 상태와 동일)

ERROR 		= Fixture Error 상태

Graph Page

선택된 Fixture 별로 Dimm Temp와 실시간 Temp Graph를 출력

Dimm Temp Graph

Rack Selection

CBox Dimm Temp

Rack Selection

Setting 및 Monitoring할 Fixture을 선택하는 창

Fixture의 Column 설정(<Rack-map column> 참조)에 따라

Fixture 선택 Layout변경

CBox Dimm Temp

CBox내의 모든 Dimm Temp(TS0, TS1)와 Box 내부 온도를 출력한다.

Box 상단에는 Control SV와 Control State를 출력한다. (Dimm Temp를 Target SV에 맞추기 위한 SV)

A : Acceleration Dimm Temp와 Target SV 격차가 클 때

S : Stable Contorl SV가 안정적인 상태

T : TCon 초기 Control SV가 Target SV로 설정된 상태

U : Dimm Temp가 급격하게 올라가는 상태

D : Dimm Temp가 급격하게 내려가는 상태

Dimm Temp Graph

A B C : A,B,C Box를 나타내며 해당Box의 모든 Dimm Graph출력을 선택/해제 한다.

Dm1~16 : 개별 Dimm Graph 출력 선택/해제

AutoFit : 현재 진행까지의 Graph 출력을 화면에 자동 맞춤 On/Off

Engineer Page

Fixturre별 Status를 실시간으로 출력하고, 값을 설정 할 수 있다.

Fix Status Setting

Communication

Message

Communication Message

System Board Communication Send/Receive Message 출력 창

Status Check Part

Fixture Status Read / Write 값을 출력하고 Manual Setting하는 창

Temp Controller Selection

Status Selection

Motor Status Selection

Status Clear : Fixture 의 Status 를 Stop 으로 초기화하는 버튼

제상 Status : Stop 초기화 1분 소요

나머지 Status : Stop 초기화 30초 소요.

Motor Part

Total : Motor Down Value 표시.

Down : Manual Down 시 내릴 값 입력 부.

MU : Manual UP 의 약자 이며 수동으로 입력한Down 값 만큼 올림.

MD : Manual Down 의 약자 이며 수동으로 입력한Down 값 만큼 내림.

AU : Auto UP 의 약자 이며 자동으로 끝까지 올림.

AD : Auto Down 의 약자 이며 자동으로 감압센서 붙을떄까지 내림.

TCon Part

. 	Stauts : Run/Stop 표시.

SV : TCon SetValue 표시.

PV : TCon NowVlaue 표시

Run : Fixture TCon 시작 버튼.

Stop : Fixture TCon 정지 버튼.

TCon Parameter Part

. 	TCon Parameter Read / Write / Default Value Setting..

Config Page

UI / Test를 운영하는데 필요한 항목을 설정하고, 수정 가능한 Page

Config Page는 Test Condition, Control, Port Path, File Path 메뉴로 나뉘어져 있고, 각각의 메뉴는 화면 상단의 Tab을 클릭하여 선택이 가능 하다

Test Condition

Test시 Test Condition 설정

High Temp Alarm : Temp Test 시 설정값 보다 높으면 Alarm 발생

Low Temp Alarm : Temp Test 시 설정값 보다 낮으면 Alarm 발생

Stabilization : Temp Test 시작 후 설정값 이후부터 체크.

Temp Error : High, Low Temp Alarm 값에 Error +- 설정값.

Temp Error Condition : 설정값 이후부터 Error 체크.

Alarm Condition : 설정값 이후부터 Alarm 체크.

Defrost Target Temp : 제상 기준 온도 설정.

Defrost Time Step : 제상 스텝 유지 시간.

Defrost Temp Step : 제상 스텝 상승 온도.

Defrost Target Temp Wait Time : 제상 스텝 온도 도달 후 유지 시간.

Humidity Defrosting Standard : 습도 제상 기준.

Motor max Value : Motor Down Max Value.

Max Control Temp : Temp Control Max Value.

Min Control Temp : Temp Control Min Value.

Engineer Mode : 일반 / 엔지니어 모드 설정하는 체크 박스

엔지니어 모드에서는 Main UI 에 추가 설정이 나타남.

Use No Temp Graph : 기본 Run 상태에서만 Temp Graph 표시되나 체크박스

설정 후 저장하면 Run 아닌 상태에서도 Temp Graph 표시 가능.

Control

Temp Control 설정.

현재 Program Logic R4 사용 및 상기 파라메터 값으로 사용 중.

Port Path

위치에 맞는 Port 값 선택 후 Save 버튼 클릭.

File Path

System Log

이벤트 및 운영관련 Log (일 단위로 파일 생성)

Path : Log 파일의 파일 경로

Temp Log

Dimm / SV / PV Log (Test 단위로 파일 생성)

해당 Log 파일은 Temp View에서 그래프로 출력이 가능하다.

Path : Log 파일의 파일 경로

Tams Temp

Test Dimm Temp 온도가 기술된 파일

Path : Log 파일의 파일 경로

Folder : Tams Path 내의 Folder명

Name : Path / Folder 내의 File 명

Test End

Test 종료 시 실장기로부터 생성되는 파일 (Test 종료를 알림)

Path : Log 파일의 파일 경로

Folder : Tams Path 내의 Folder명

Name : Path / Folder 내의 File 명

Temp View

HTCRack 에서 생성된 Temp Log파일을 Load하여 Dimm별 Temp를 그래프의 형태로 출력한다.

Graph View

File Selection

File Select

조건 따라 Test Log 파일을 검색하고 해당 파일의 리스트를 출력한다.

Search Path

File List

File Select Condition

File Search Condition

File명과 Test Date 조건 입력 창

Rack ID : 검색 할 Rack ID를 입력, ID로 검색할 경우 버튼을 클릭하여 검색

ID가 공란일 경우 모든 Rack의 Log파일을 검색한다.

Date From : 날짜 기준으로 검색 시 검색 시작일을 지정

Date To : 날짜 기준으로 검색 시 검색 종료일을 지정

File List

조건에 맞추어 검색된 File의 List를 출력

최신 날짜 순으로 Soring되며 List의 Item을 선택하면 해당 Log가 Graph View에 출력된다.

Search Path

File을 검색할 Root 폴더를 지정.

버튼을 클릭하여 Root 폴더 Path를 변경할 수 있다.

Guide Line

File Name

Graph View

Temp Graph

TCon

Value

Select

Dimm

Select

File Name

Load된 Log파일명을 출력

Guide Line

Graph내의 Guide Line을 출력 시 사용

Clear : 모든 가이드라인을 제거

Time : Time 좌표(X축)에 맞추어 가이드라인을 설정. ( +/- 버튼으로 라인 추가/삭제)

Temp : Temp 좌표(Y축)에 맞추어 가이드라인을 설정. ( +/- 버튼으로 라인 추가/삭제)

가이드 라인은 마우스 왼쪽 클릭으로 드래그 가능

Dimm Select

해당 Dimm 버튼을 클릭하여 Graph로 출력 선택/해제

All 버튼은 모든 Dimm 선택/해제

Box A 내 Dimm 선택/해제 (Dimm No : 1,2,3,4,5,6)

Box B 내 Dimm 선택/해제 (Dimm No : 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)

Box C 내 Dimm 선택/해제 (Dimm No : 19,20,21,22,23,24)

TCon Value Select

해당 TCon Value버튼을 클릭하여 Graph로 출력 선택/해제

All 버튼은 모든 Tcon Value 선택/해제

상단부터 BoxA,B,C 순으로 이어진다.

좌측 예는 BoxA - SV3, PV3 / BoxB – SV2, PV2 / BoxC – SV1, PV1

Temp Graph

선택된 Dimm Temp를 Graph로 출력하는 창

X 축은 시간(초 단위), Y축은 온도

Graph에서 마우스 오른쪽을 누르면 아래와 같은 메뉴가 나타나고 현재 상태에 대해 Image로 Save/Copy등이 가능하며, 별도의 창에서 볼 수도 있다.

Help 키를 누르면 단축키와 설명이 나오고 기능은 다음과 같다.

Operation

Rdimm Launcher

OS를 클릭하여 RDimm Program 실행

RDimm Rack

개별 실행

통합 실행

통합 실행 시

②

③

①

All Unit을 선택

Target SV를 Tams (hibim.txt) 에서 읽어올지 Manual로 입력을 받을지 선택

- 일반 Mode 에서는 상시 TAMS ALL 사용으로

엔지니어 Mode 에서는 선택 가능 TAMS / Manual SV Set

- 일반 Mode Tams 로 사용시

- 엔지니어 Mode Manual SV Setting 사용시

D

All Star로 전체 Rack Test 진행

②

개별 실행 시

①

③

Fixture Status IDLE / STOP 확인

- Motor Status OPEN / CLOSE 상태 확인.

Target SV를 Tams (hibim.txt) 에서 읽어올지 Manual로 입력을 받을지 선택

Run 버튼을 클릭하여 Test 진행

STAUTS IDLE & STOP -> STATUS PreRun 상태 변경

Motor Down -> 감압센서 체크하여 모터 Contact Check

->온도조절기 ON -> 모니터링(안정화) 타임

40도 기준으로 40도 보다 높으면 Hot Temp 로 모니터링 타임 30초

40도 보다 낮으면 Cold Temp 로 모니터링 타임 3분

->모니터링 타임이후 STATUS RUN 상태로 변경

Test 종료

Stop 버튼을 클릭하여 Test를 종료 시키거나 Tams의 경우 Rack별 해당 폴더에 hdiag 파일 생성 여부를 판단하여 Test종료

STATUS RUN -> STATUS DEFROST 상태로 변경

제상 기준 온도 설정 값 기준으로

기준값 보다 낮으면 제상 Step 진행함

높으면 제상 Step Skip 하고 Stop 진행함.

Waiting Time 3분 대기 -> 온도 조절기 OFF -> Motor Up Waiting Time 1분

->Motor Up 진행 -> Test 완료 팝업

STATUS DEFROST - > STATUS DONE 상태로 변경

Log Save

Temp Log

Test가 종료되면 지정된 폴더에 Temp Log파일이 생성된다

CSV 파일로 Dimm온도와 SV PV값이 저장되며 저장주기는 1초

위 파일은 Temp View를 통해 Graph형태로 출력 확인이 가능하다.

습도 Log

지정된 폴더에 습도 Log 파일 생성되며 저장

유량 Log

지정된 폴더에 유량 Log 파일 생성되며 저장

Event Log

지정된 폴더에 Event Log 파일 생성되며 저장

Trouble Shooting

Engineer Tab에 Fix Status Parameter에서 모터 및 온도조절기 점검 가능

모터 Part 에서는 MU , MD, AU, AD 버튼으로

모터 동작 확인 및 UP/DOWN 가능.

온도 조절기 Part 에서는 온도 조절기 STATUS

SV , PV 값 확인 가능하며 Run / STOP 버튼으로

온도 조절기 ON, OFF 체크 가능.

Status Clear 버튼은 Fixture Status 상태를 STOP

상태로 변경.  제상일때 1분 , 제상 아닐 때 30초 소요