M7x TEMP CONTROLLER

Operation Manual

1. Revision History

| Revision No. | Date | Author | Remarks |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 2023-06-26 | YHS | 1st |

목차

1. 제품 개요	4

2. M7x Loader	5

2.1 화면 구성	6

2.1.1	Basic Setting 	6

2.1.2	Register Setting	7

3	Debug Temp(1CH)	8

3.1	화면 구성	9

3.1.1	Basic Setting	9

3.1.2	Temp Display	10

3.1.3	GRAPH	11

- 1. 제품 개요

TemcoLine M7 Series 온도조절기 Register Setting 및 Temp Control 할 수 있는

UI 이다.

M7x Loader

UI구성은 다음과 같다.

화면 구성

Basic Setting

통신하기 전 기본 설정하는 Part,

4

3

2

1

공장 출하 시 기본 통신 설정 값

-M7 Address : 01

-통신 속도 : 19200 bps

-프로토콜 : Modbus-RTU

-패리티 비트 : Even

-정지 비트 : 1-bit

데이터 길이 : 8-bit

1.RS 485 온도조절기와 연결

-COM Port 설정

-M7 Address 설정.

- 통신 속도 설정.

- 패리티 비트 설정.

- 스톱 비트 설정.

- 데이터 길이 설정.

- 통신 프로토콜 설정.  (Modbus-RTU 만 가능)

2. Register 설명 Part.

-Register 설명 탭에서 클릭 시 기능설명창에서 간단히 설명.

3.파라미터 초기화

-Register 초기화로 (CH ALL만 가능) 선택 후 초기화 버튼 클릭 시 파라미터 초기화.

4.통신 상태 및 Process Bar, Download

-COM Port 정상적으로 연결 시 녹색 배경화면에 통신 가능으로 변경.

-Process bar는 Upload, Download 시 진행률 표시.

-Download 버튼 클릭 시 전체 Register Download 진행.

Register Setting

개별 Register 값 입력 후 UPLOAD 버튼 클릭하여 UPLOAD.

Debug Temp(1CH)

Main 운영 프로그램으로 Router와 연결하여 PGM을 전송하고 Test를 진행 / 모니터링 하는 프로그램

Main 화면 구성

Graph 펼쳤을 시 Main 화면

Graph 접었을 시 Main 화면

Basic Setting

3

2

1

1. RS 485 온도조절기와 연결

-M7x Loader 구성과 동일

2.통신 Status 창 Start/Stop 버튼.

- 통신 Status 창은 M7x Loader 구성과 동일.

- Start / Stop 버튼은 온도조절기와 통신 상태에서 Temp Display 창 CH 선택 후

각 CH 별 온도 Control 하기 위한 Start / Stop 버튼.

- CH 별 Target 온도 설정 입력 창 및 Set 버튼.

Temp Display

4

2

3

1

전CH Ready, 선택 상태

1. CH 별 현재 온도, 설정 온도 Display.

2. CH 선택 체크 창.

- CH 내부 마우스 왼쪽 클릭 시 선택/선택 해제 변경 가능.

CH 선택 시   CH 선택 해제 시

3. CH Start/Stop 버튼

- CH 별 Start/Stop 할 수 있는 버튼으로 CH 선택되어 있어야 실행.

4. CH STATUS 창.

- Start 시

- Stop 시

1

GRAPH

4

3

2

1. GRAPH 확장 버튼

- 클릭 시 GRAPH 창 활성화.

2. AutoFit 선택 시 4번 그래프 Display에 온도 값에 따라 자동으로 그래프 생성.

AutoFit 비 선택 시 Manual 모드로 USER 가 설정 한대로 그래프 생성.

3. CH 별 그래프 Display on/off

4.CH 별 그래프 Display.